1.pielikums

Valsts zemes dienesta

16.02.2024.

rīkojumam Nr. 1-03/21

Tehniskā specifikācija Kadastra kartei (KATE) un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv

Kadastra dati sagatavoti portālā kadastrs.lv.

| Objekta kods un apakš tipa numurs (iekavās) | Objekta nosaukums | Objekta klase | Ģeometrijas tips | Slāņa nosaukums | Elementa tips | Piemērs | Krāsas NR RGB CAD vidē/ Izdrukā | Līnijas platums | Simbola nosaukums | Līnijas stila nosaukums | Teksta stils, lielums, novietojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Kadastra grupas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7201061210 | Kadastra grupa | KKCadastralGroup | Polygon | ROBZ_KAGR_####_ ####_# | Poligons |  | 255,0,255 255,0,255 | 2 |  | ADTI_1 |  |
| - | Kadastra grupas nosaukums | - | - | ROBZ_KAGR_NUMR_KODS_# | Teksts | Ādaži | 255,0,255 255,0,255 | 1 |  |  | Tahoma_1_LB |
| - | Kadastra grupas numurs | - | - | ROBZ_KAGR_NUMR _TKST_# | Teksts | 8044007 | 255,0,255 255,0,255 | 1 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Zemes vienības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7201060110 (1) | Uzmērīta zemes vienība | KKParcel | Polygon | ROBZ_UZMR_####_####_# | Poligons |  | 0,255,255 0,255,255 | 1 |  | ADTI_0 |  |
| - | Uzmērītas zemes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ_UZMR_####_TKST_# | Teksts | 80470010258 | 0,255,255 0,255,255 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
| 7201060210 (2) | Ierādīta zemes vienība | KKParcel | Polygon | ROBZ_IERR_####_####_# | Poligons |  | 0,255,255 0,255,255 | 1 |  | ADTI_2 |  |
|  | Ierādītas zemes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ_IERR_####_TKST_# | Teksts | 80470010258 | 6,162,214 6,162,214 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
| 7201060310 (3) | Projektēta zemes vienība | KKParcel | Polygon | ROBZ_PROJ_####_####_# | Poligons |  | 0,255,255 0,255,255 | 1 |  | ADTI_1 |  |
|  | Projektētas zemes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ _PROJ_####_TKST_# | Teksts | 80470010258 | 14,108,232 14,108,232 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Kļūdainas zemes vienības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7201060510 | Kļūdaina zemes vienība | KKParcelError | Polygon | ROBZ_KLUD_####_####_# | Poligons |  | 255,0,255 255,0,255 | 1 |  | ADTI_0 |  |
| - | Kļūdainas zemes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ_ _KLUD_####_TKST_# | Teksts | 80470010258 | 255,0,255 2550,255 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Zemes vienības daļas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7206040110 | Zemes vienības daļa | KKParcelPart | Polygon | ROBZ_NOMA_####_####_# | Poligons |  | 255,127,0 255,127,0 | 1 |  | ADTI_0 |  |
| - | Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ_NOMA_####_TKST_# | Teksts | 804700102588001 | 255,127,0 255,127,0 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Ēkas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5201011110 (1) | Uzmērīta ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE_EKAS_UZMR_####_# | Poligons |  | 255,0,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  |
| - | Uzmērītas ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_EKAS_UZMR_TKST_# | Teksts | 80440020236001 | 255,0,0 255,0,0 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 5201011310 (2) | Vektorizēta ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE_EKAS_VEKT_####_# | Poligons |  | 150,0,150 150,0,150 | 1 |  | ADTI_0 |  |
| - | Vektorizētas ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_EKAS_VEKT_TKST_# | Teksts | 80440020236001 | 150,0,150 150,0,150 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 5201013110 (3) | Uzmērīta pazemes ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE_BPAZ_UZMR_####_# | Poligons |  | 255,0,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_2 |  |
| - | Uzmērītas pazemes ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_BPAZ_UZMR_TKST_# | Teksts | 80440020236001 | 255,0,0 255,0,0 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 5201013310 (4) | Vektorizēta pazemes ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE_ BPAZ _VEKT_####_# | Poligons |  | 150,0,150 150,0,150 | 1 |  | ADTI_2 |  |
| - | Vektorizētas pazemes ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_BPAZ_VEKT_TKST_# | Teksts | 80440020236001 | 150,0,150 150,0,150 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Inženierbūves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211003100 (1) | Uzmērīta inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE_INZE_UZMR_ #### _# | Poligons |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_0 |  |
| - | Uzmērītas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_INZE_UZMR_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003110 (2) | Vektorizēta inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE_INZE_VEKT_####_# | Poligons |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_0 |  |
| - | Vektorizētas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_INZE_VEKT_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003200 (3) | Uzmērīta pazemes inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE_IPAZ_UZMR_####_# | Poligons |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_2 |  |
| - | Uzmērīta pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_IPAZ_UZMR_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003210 (4) | Vektorizēta pazemes inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE_IPAZ_VEKT_####_# | Poligons |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_2 |  |
| - | Vektorizētas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_IPAZ_VEKT_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003500 (1) | Uzmērīta inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE_INZE_UZMR_####_# | Līnija |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_0 |  |
| - | Uzmērītas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_INZE_UZMR_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003510 (2) | Vektorizēta inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE_INZE_VEKT_####_# | Līnija |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_0 |  |
| - | Vektorizētas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_INZE_VEKT_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003600 (3) | Uzmērīta pazemes inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE_IPAZ_UZMR_####_# | Līnija |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_2 |  |
| - | Uzmērītas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_IPAZ_UZMR_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003610 (4) | Vektorizēta pazemes inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE_IPAZ_VEKT_####_# | Līnija |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 |  | ADTI_2 |  |
| - | Vektorizētas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_IPAZ_VEKT_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003700 (1) | Uzmērītas inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE_INZE_UZMR_####__# | Simbols |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI_0 |  |
| - | Uzmērītas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_INZE_UZMR_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003710 (2) | Vektorizēta inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE_INZE_VEKT_####_# | Simbols |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI_0 |  |
| - | Vektorizētas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_INZE_VEKT_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003800 (3) | Uzmērīta pazemes inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE_IPAZ_UZMR_####_# | Simbols |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI_2 |  |
| - | Uzmērītas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_IPAZ_UZMR_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
| 6211003810 (4) | Vektorizēta pazemes inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE_IPAZ_VEKT_####_# | Simbols |  | 135,135,135 135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI_2 |  |
| - | Vektorizētas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE_IPAZ_VEKT_TKST_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135 135,135,135 |  |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Servitūta teritorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7114100000 | Servitūta teritorija | KKWayRestriction | Polygon | Apgrūtinājuma teritorijas kods* | Līnija |  | 180,0,0 180,0,0 | 1 |  | ADTI_6 |  |
|  | Ēku servitūta teritorijas kods | - | - | 7315010100_TEXT | Teksts | 7315010100001 | 180,0,0 180,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Ūdens lietošanas servitūta teritorijas kods | - | - | 7315020100_TEXT | Teksts | 7315020100001 | 180,0,0 180,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
| - | Ceļa servitūta teritorijas kods | - | - | 7315030100_TEXT | Teksts | 7315030100001 | 180,0,0 180,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Mērniecības uzsākšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7201070000 | Teritorijas ar uzsāktu mērniecību | KKSurveyingStatus | Polygon | ROBZ_SAKT_UZMR_####_# | Poligons |  | 0,255,0 0,255,0 | 1 |  | ADTI_0 |  |
| - | Mērniecības veicējs un mērniecības uzsākšanas datums | - | - | ROBZ_SAKT_UZMR_TKST_# | Teksts | SIA "Aizkraukles Mērnieks" 09.09.2008 | 0,255,0 0,255,0 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB |
|  | Robežpunkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208181000 | Robežpunkti | KKParcelBorderPoint | Point | ROBZ_ROBP_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KUPICA |  |  |

* 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru 3.pielikums